Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«Системное администрирование»

Выполнил:

Здор Матвей Максимович

Студент группы P3324

Преподаватель:
Белозубов Александр Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Задание	3

Задачи для ПК	3

Требования к ПК	4

Таблица комплектующих	5

Расчет мощности БП	7

Сборка	8

Практическая работа	9

Заключение	12

Задание

Сформулировать основные цели использования персонального компьютера, подобрать комплектующие, соответствующие этим задачам и совместимые между собой, а также обосновать выбор каждого компонента.

Задачи для ПК

• Запуск и комфортная игра в современные компьютерные игры на высоких настройках графики

• Разработка программного обеспечения, создание и тестирование небольших проектов, работа в средах программирования и с ресурсоёмкими приложениями
	• Учебная деятельность: выполнение лабораторных и курсовых работ, работа с обучающими платформами и электронными ресурсами
	• Работа с мультимедийным контентом: просмотр и обработка видео, редактирование изображений, базовый монтаж
	• Многозадачная работа с несколькими приложениями одновременно (браузер, IDE, документация, мессенджеры и др.)
	• Освоение новых технологий и инструментов в сфере IT (фреймворки, виртуальные среды, контейнеризация, базы данных)

Требования к ПК

• Обеспечение стабильной и бесперебойной работы при длительных высоких нагрузках, особенно в современных играх, с достижением не менее 80 FPS на высоких настройках графики с включённой трассировкой лучей и не менее 120 FPS без её использования

• Поддержка высокой производительности в рабочих задачах, включая программирование, запуск виртуальных сред, сборку проектов и работу с несколькими ресурсоёмкими приложениями одновременно

• Умеренное использование RGB-подсветки без избыточных визуальных эффектов, с сохранением строгого и аккуратного внешнего вида системы

• Простота сборки, эксплуатации и обслуживания за счёт отказа от сложных кастомных систем жидкостного охлаждения и использования надёжных серийных компонентов

• Низкий уровень тепловыделения и эффективное охлаждение всех компонентов для предотвращения перегрева при длительной нагрузке

• Стабильная работа системы питания с достаточным запасом мощности для исключения просадок напряжения и сбоев в работе оборудования

• Возможность дальнейшего обновления комплектующих (процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителей) без необходимости полной замены системы

• Низкий уровень шума при стандартной и повышенной нагрузке благодаря качественной системе охлаждения и вентиляции корпуса

• Совместимость всех компонентов между собой по разъёмам, форм-факторам и физическим размерам

• Соответствие современным стандартам интерфейсов (PCIe, DDR5, NVMe) для обеспечения актуальности системы в ближайшие годы

•  Ориентировочная стоимость ПК должна составлять не более 250 тысяч рублей.

Таблица комплектующих

| Наименование комплектующих | Минимальные тех. требования | Подобранные комплектующие | Характеристики | Совместимость и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный процессор (CPU) | Не менее 6 ядер / 12 потоков, OEM, без iGPU | AMD Ryzen 5 7500F OEM | • Архитектура Zen 4 • Сокет AM5 • 6 ядер / 12 потоков • Базовая тактовая частота 3.7 ГГц • Максимальная частота в Boost - до 5.0 ГГц • 384 КБ кэш-памяти L1 • 6 МБ кэш-памяти L2 • 32 МБ кэш-памяти L3 • TDP 65 Вт • Вычислительные ядра изготовлены по техпроцессу TSMC 5 нм • Поддержка двухканальной памяти DDR5 • До 128 ГБ оперативной памяти • Поддержка PCIe 5.0 • 28 линий PCIe (24 доступно для использования) • Разблокирован для разгона • Поддержка AMD EXPO • Поддержка Precision Boost Overdrive • Требуется дискретная видеокарта • OEM | • Сокет AM5 совместим с MSI B650M GAMING PLUS WIFI • Размеры ограничиваются посадочными отверстиями AM5, подходят к стандартным кулерам с креплением AM5/AM4 |
| Материнская плата | Поддержка DDR5, PCIe x16, 2× M.2, AM5 | MSI B650M GAMING PLUS WIFI | • Чипсет AMD B650 • Сокет AM5 • Форм-фактор Micro-ATX • 4 слота DDR5 • До 256 ГБ оперативной памяти • 2× M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 • 4× SATA 6G • 1× PCIe 4.0 x16 • 2× PCIe 3.0 x1 • HDMI 2.1 • DisplayPort 1.4 • Wi-Fi 6E • Bluetooth 5.3 • 2.5G LAN | • Материнская плата Micro-ATX (244 × 244 мм типоразмер) полностью входит в корпус • PCIe x16 слот под GPU • M.2 слоты для Kingston NV3 SSD |
| Видеокарта (GPU) | Не менее 2 вентиляторов, поддержка Ray Tracing | Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S | • Архитектура NVIDIA Blackwell • 8960 ядер CUDA • 280 тензорных ядер • 16 ГБ видеопамяти GDDR7 • 256-битная шина памяти • Эффективная частота памяти 28 Гбит/с • Пропускная способность памяти 896 ГБ/с • Базовая частота графического процессора 2295 МГц • Максимальная Boost-частота - до 2452 МГц • PCIe 5.0 x16 • 1× HDMI 2.1b • 3× DisplayPort 2.1b • Поддержка 4K 480 Гц / 8K 120 Гц с DSC • Максимальное энергопотребление видеокарты 300 Вт • 16-контактный разъём питания • Толщина 2.5 слота • Габариты 331.9 × 127.1 × 49.7 мм • Поддержка DLSS 4 • Поддержка трассировки лучей • Партнёрская модель NVIDIA | • Длина: ~332 мм • Ширина: ~127 мм • Толщина: ~50 мм • Помещается в корпус, который поддерживает GPUs длиной до 400 мм. |
| Оперативная память (RAM) | Обязательно DDR5 и не менее 16 ГБ | Kingston FURY Beast Black 32 ГБ (2×16) | • DDR5 • 32 ГБ (2×16 ГБ) • UDIMM • Частота 6000 MT/s • Тайминги CL30-36-36 • Напряжение 1.4 В • 288-контактный модуль • Non-ECC • Unbuffered • 1Rx8 • Поддержка AMD EXPO v1.1 • Поддержка Intel XMP 3.0 • On-Die ECC • Чёрный низкопрофильный радиатор | • Радиаторы не мешают установке и не конфликтуют с кулером |
| SSD накопитель | Обязательно M.2 NVMe и не менее 500 ГБ | Kingston NV3 1000 ГБ M.2 NVMe | • AIO • PCIe 4.0 x4 • M.2 2280 • TBW(Total Bytes Written) 320 TB • MTBF 2 000 000 часов • Максимальная скорость последовательного чтения - 6000 Мбайт/сек • Максимальная скорость последовательной записи - 4000 Мбайт/сек | • Вставляется в слот M.2 NVMe key M на мат. плате без проблем |
| Система охлаждения CPU | Совместима с AM5, эффективная | Ocypus Iota L24 (240 мм) | • 2 Вентилятора по 120 мм • Радиатор 240 мм • Рассеиваемая мощность, TDP 280 Вт | • Корпус поддерживает радиаторы до 240/280/360 мм (240 мм подходит). |
| Блок питания (PSU) | Не менее 750 Вт, сертификат 80+ Gold | Cougar GEC 750 | • 750 Вт • ATX • кабели: 20+4 pin, 2×(4+4) CPU, 4×(6+2) PCIe | • Форм-фактор ATX подходит корпусу • Длина блока питания ATX стандарта ≤ 200 мм (корпус поддерживает до 200 мм) |
| Корпус | Поддержка Micro-ATX/ATX, место под GPU | LIAN LI O11 Dynamic Mini V2 | • Mini-Tower • Длина: 423.6 мм • Ширина: 273.3 мм • Высота: 391.95 мм • Поддержка GPU до 400 мм; Блок питания форм-фактора ATX до 200 мм; кулер CPU до 160 мм | • GPU длиной 332 мм помещается с запасом • БП ATX ≤ 200 мм помещается • Радиатор 240 мм поддерживается • Материнская плата Micro-ATX подходит (форм-фактор) |

Расчет мощности БП

Расчет мощности блока питания в калькуляторе показан на рисунке 1

Рисунок 1

Сборка

Сборка показана на рисунке 2

Рисунок 2

Практическая работа

В качестве практической задачи нам было предложено ознакомиться с внутренним устройством персонального компьютера на лабораторных макетах. В процессе осмотра были определены модели комплектующих:

- Процессор -- Intel Core 2 Duo

- Кулер -- GlacialTech Igloo 5057 PWM

- 2 плашки ОЗУ – Foxline 2GB DDR2 800MHz

- Материнская плата -- Asus P5L-MX 2xDDR2 microATX

- Блок питания -- Linkworld LW2-350W

- Жёсткий диск -- Seagate Barracuda 7200.10 (160Гб)

Часть фотографий с комплектующими приведена ниже:

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Заключение

В данной лабораторной работе были определены цели использования персонального компьютера, сформулированы технические требования и подобраны комплектующие, полностью соответствующие поставленным задачам. Также была проведена проверка их совместимости по разъёмам, интерфейсам, форм-факторам, размерам и параметрам питания.

В результате была спроектирована современная система, включающая следующие компоненты:

• ЦП — AMD Ryzen 5 7500F OEM
	• Система охлаждения — Ocypus Iota L24 (240 мм)
	• Оперативная память — Kingston FURY Beast Black 32 ГБ (2×16 ГБ DDR5)
	• Материнская плата — MSI B650M GAMING PLUS WIFI (AM5, B650)
	• Видеокарта — Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S (16 ГБ GDDR7)
	• Блок питания — Cougar GEC 750 (750 Вт, ATX)
	• Накопитель — Kingston NV3 1 ТБ (M.2 NVMe PCIe 4.0)
	• Корпус — LIAN LI O11 Dynamic Mini V2

Проведённый анализ показал, что все комплектующие совместимы между собой: материнская плата поддерживает процессор на сокете AM5 и память стандарта DDR5, видеокарта подключается через интерфейс PCIe x16, SSD устанавливается в разъём M.2 NVMe, а блок питания обеспечивает достаточное количество разъёмов и мощности для стабильной работы системы.

Собранная конфигурация обеспечивает высокую производительность в современных играх, комфортную работу в среде разработки и стабильность при длительных нагрузках. Кроме того, система имеет потенциал для дальнейшей модернизации без необходимости полной замены платформы.

Таким образом, поставленные цели лабораторной работы были успешно достигнуты, а выбранная конфигурация полностью соответствует предъявленным требованиям.