НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИиКТ

Теория систем

Лабораторная работа № 1

Выполнил студент

Здор Матвей Максимович

Группа № P3324

Преподаватель: Русак Алена Викторовна

Санкт-Петербург

2026

Задание

Требуется спроектировать управляющий конечный автомат:

- определить возможные состояния (не менее 5)  и переходы между ними,

- определить входные события, инициирующие переходы, и выходные сигналы.

Построить диаграмму переходов автомата.

Реализовать работу конечного автомата на языке Python (с использованием библиотеки transitions или без нее)

# Отчет

Для реализации конечного автомата была использована библиотека Python transitions, предназначенная для моделирования систем со сменой состояний. Данная библиотека позволяет определить состояния системы, события, вызывающие переходы между ними, а также текущее состояние объекта.

В качестве модели был выбран конечный автомат стиральной машины, который описывает полный цикл работы устройства: от ожидания запуска программы до завершения стирки и обработки возможных ошибок.

Работа автомата представлена в виде набора состояний и переходов между ними.

## Состояния автомата

В модели были определены следующие состояния:

idle — стиральная машина находится в режиме ожидания запуска
filling — происходит набор воды
washing — выполняется процесс стирки
rinsing — выполняется полоскание белья
spinning — выполняется отжим
finished — программа стирки завершена
error — состояние ошибки

## Переходы между состояниями

Переходы между состояниями происходят при возникновении определённых событий.

idle → start → filling

filling → water_full → washing

washing → wash_done → rinsing

rinsing → rinse_done → spinning

spinning → spin_done → finished

finished → unload → idle

Таблица состояний

| текущее состояние X / вход U | u0 start | u1 water_full | u2 wash_done | u3 rinse_done | u4 spin_done | u5 unload | u6 failure | u7 reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 idle - ожидание | x1 | - | - | - | - | - | x6 | - |
| x1 filling - набор воды | - | x2 | - | - | - | - | x6 | - |
| x2 washing - стирка | - | - | x3 | - | - | - | x6 | - |
| x3 rinsing - полоскание | - | - | - | x4 | - | - | x6 | - |
| x4 spinning - отжим | - | - | - | - | x5 | - | x6 | - |
| x5 finished - завершено | - | - | - | - | - | x0 | x6 | - |
| x6 error - ошибка | - | - | - | - | - | - | - | x0 |

Состояния X:

- x0 - idle - ожидание

- x1 - filling - набор воды

- x2 - washing - стирка

- x3 - rinsing - полоскание

- x4 - spinning - отжим

- x5 - finished - завершено

- x6 - error - ошибка

Символы входного алфавита U:

- u0 - start

- u1 - water_full

- u2 - wash_done

- u3 - rinse_done

- u4 - spin_done

- u5 - unload

- u6 - failure

- u7 - reset

Таким образом реализуется полный цикл работы стиральной машины.

Также предусмотрены переходы для обработки аварийных ситуаций. При возникновении ошибки из любого рабочего состояния происходит переход в состояние error.

idle → failure → error
filling → failure → error
washing → failure → error
rinsing → failure → error
spinning → failure → error
finished → failure → error

После устранения ошибки система может быть перезапущена.

error → reset → idle

## Реализация автомата

Для реализации автомата используется класс Machine из библиотеки transitions. Модель автомата реализована в виде класса WashingMachine, содержащего методы-callbacks on_enter_<state>, которые автоматически вызываются при входе в каждое состояние и формируют выходные сигналы (состояние клапана, барабана, насоса и индикатора). В Machine передаются:

- список состояний

- таблица переходов

- начальное состояние системы

Начальным состоянием автомата является idle, что соответствует режиму ожидания запуска программы стирки.

После инициализации автомата выполняется тестирование различных сценариев работы:

- Обычный цикл стирки (запуск программы, набор воды, стирка, полоскание, отжим и завершение).

- Аварийная ситуация во время работы, приводящая к переходу в состояние ошибки.

- Попытка некорректного перехода между состояниями.

Также была построена диаграмма переходов состояний, наглядно отображающая логику работы конечного автомата.

Диаграмма переходов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

# Вывод

В ходе лабораторной работы был разработан и реализован конечный автомат, моделирующий работу стиральной машины. Были определены основные состояния системы, события, вызывающие переходы между ними, а также построена диаграмма переходов автомата.

С использованием библиотеки Python transitions была реализована программная модель автомата и проведено тестирование различных сценариев работы системы, включая обычный цикл стирки, аварийную ситуацию и попытку выполнения некорректного перехода.

Полученные результаты показали, что конечные автоматы являются удобным инструментом для описания и реализации логики работы сложных систем, состоящих из набора состояний и переходов между ними.